作業における必要事項

このワークショップはAWS IVSを用いて、みなさんのローカル作業環境のウインドウをインターネットに向けてライブ配信します。その作業に当たり以下が必要となります。

- AWSアカウント

- AWS管理権限（AWSマネージメントコンソールのログインと[IAMFullAccess]ポリシー、[Interactive Video Service]サービスへのアクセス権限（アクセス権限がない場合、以下の手順に従ってまずはIAMポリシーを作成し、そのポリシーをAWSログインに使用しているIAMユーザーにアタッチします）

- OBSのインストール（手順書の中で指示があります）

- Postmanアカウント作成とインストール（手順書の中で指示があります）

IAMユーザーの作成

後ほどの手順でIAMユーザーに紐づくAccessKeyとSecretKeyを用いて、外部からRESTインターフェースで動画を操作します。それに必要なユーザーをまず作成します。

- IAMコンソールへアクセス

- 「ユーザーの追加」ボタンを押す

- 「ユーザー名」は適当な名前を設定し、「プログラムによるアクセス」をチェックし、「次のステップ：アクセス権限」を押します。

４．「既存のポリシーを直接アタッチ」を選び、「ポリシーの作成」を押します。

- 別ブラウザでポリシーの作成画面が表示されますので、[Interactive Video Service]を選びます。

- すべてのアクションを許可します。

- 「リソース」で「すべてのリソース」を選択します。（商用環境では必要に応じて使用可能なリソースを制限できますが、このWorkshopでは作業後環境を消すため、そのまま進めます）最後に「ポリシーの確認」を押します。

- 適当な名前を入力し、「ポリシーの作成」を押します。

- 先ほどのタブに戻り、画面右側にある更新ボタン（矢印がぐるぐるしているボタン）を押したのち、ポリシーを選びます。その後「次のステップ：タグ」を押します。

- 次のタグの画面はスキップしてそのままボタンを押します。

- 「ユーザーの作成」ボタンを押します。

１１．「アクセスキーID」と「シークレットアクセスキー」をどこかにメモしておきます。

Amazon IVS　チャネルの作成

このページでは、Amazon Interactive Video Service (IVS) を使用してライブストリーミングチャネルを作成します。

IVS チャネルは AWS コンソールもしくは AWS API を使用して作成することができます。このワークショップではマネージメントコンソールを用いて作業を行います。

#### AWS コンソールで IVS チャネルを作成する

- AWS コンソールで、次のリンクから IVS に移動します。

https://us-west-2.console.aws.amazon.com/ivs/home

2020年8月現在、本サービスは東京リージョンで利用することができません。そのため、us-west-2 (オレゴンリージョン) で設定します。

- ページ上の チャネルを作成 (Create channel)(オレンジ色) ボタンをクリックします。

- チャネルの作成 > セットアップ で、チャネル名を入力し (例: mytest-channel ) チャネルの作成 をクリックします。

- チャネルは、一意の ARN となって作成されます。

- 同じページで、下にスクロールし、次をメモします。

  - 次の手順で使用する 取り込みサーバー と ストリームキー

  - Web ブラウザ、Android、iOS でビデオを再生するには 再生 URL

  - API アクセスに必要な ARN

ストリームキーは、DeleteStreamKey を呼び出して明示的に削除されるまで失効することがありません

ライブストリーミングの開始

このステップでは、前のモジュールで作成した IVS チャネルに送るライブストリームを作成します。

OBS は録画やライブストリーミングのための無料のオープンソースソフトウェアです。OBS を使用することで自身の PC からライブ配信を簡単に開始することができます。もし、OBS をお持ちでない場合は、https://obsproject.com/ からダウンロードできます。

OBS を使用したストリームの開始

- OBS を開き、設定 (右下隅)をクリックし、配信 を選択します。「サービス」を「カスタム…」に設定し、取り込みサーバー（チャンネル情報を参照）を「サーバー」フィールドに貼り付けし、ストリームキーをストリームキーフィールドに貼り付けます。

- 左側のメニューから映像を選択し、出力映像の解像度とフレームレートを設定します。以下の例では、480p30（852x480）に設定されています。これは、コンピュータ上で最小限の帯域幅と処理電力消費でスムーズなストリームを確保するために推奨される設定です）。

- 左側のメニューから 出力 を選択します。出力モード で、詳細設定 を選択し、

  - エンコーダ: x264

  - レート制御: CBR

  - ビットレート: 2000（または、それ以下）

  - キーフレーム間隔: 2

  - CPU使用のプリセット: veryfast

  - チューン: ゼロレイテンシー

ビットレート はネットワーク条件と一致する必要があります。推奨事項は次のとおりです。
* 低速ネットワーク接続の場合は、360p30 1Mbps
* 中速ネットワーク接続の場合は、480p30 2Mbps
* 高速ネットワーク接続の場合は、720p30 3Mbps
* 超高速ネットワーク接続 および 本番用のコンピュータは、1080p60 6Mbps
Keyframe Interval は 1 または 2 のいずれかに設定します。設定しないと、遅延量が小さくなりません (5 秒以内)。

- 設定が完了したら、OK をクリックして設定ウィンドウを閉じます。配信を行うようにテキストファイルなど適当なエディターを開きます。

- OBSのメイン・ウィンドウの左下にある「ソース」セクションで、「+」をクリックして以下を追加します。

  - 「ウインドウキャプチャ」→先ほど開いたエディターを指定して「OK」を押す。

配信開始 をクリックして、ライブ配信を開始します。

ライブ配信中は、右下隅の四角形が緑色でなければなりません。オレンジ色または赤色になった場合は、設定が間違っているもしくはビットレートが高すぎることが原因と考えられるので、設定を修正して再度ライブ配信を再開してください。

ブラウザでの再生

このステップでは、IVS プレーヤー SDKを使用してライブストリームを再生する方法を学びます。

Chrome ブラウザでライブストリームを再生する

IVS のチャネルページには、再生設定 という項目にチャネルの再生 URL が表示されます。ストリームの超低レイテンシー機能を利用するには、Web Player SDK を使用する必要があります。次の例では、Chrome ブラウザのサンプルプレーヤーを使用してチャネルを再生します。

- Chrome の新しいタブで https://codepen.io/amazon-ivs/pen/43773681607df81d127d24f7a3250337 を開きます。

Chrome を使用してください。このサンプル SDK では、Safari、Edge、IE などの他のブラウザはサポートされていません。Amazon IVS自体はおおよそのブラウザで稼働しますが、このハンズオンで使用するテスト画面の制限になります。

- UI の右上隅にある Change view をクリックし、Editor View を選択します。HTML、CSS、および JS のパネルが UI に表示されます。

- もう一度 Change view をクリックし、Editor Layout で最初の左から右へのレイアウトを選択します。

- JSパネルのブロックを下にスクロールし、 const PlaybackURL= を見つけます。URL をチャネルの再生 URL に置き換えます。

- 上部にある Run ボタンをクリックすると、再生を開始されます。先ほど指定したエディターが配信されています。そのエディターをに何か適当な文字列を記載してみてください。数秒程度の遅延で配信されます。

TIMED METADATAを用いたインタラクティブなインターフェース

このセクションでは、Rest API を使用して、ライブストリームにTimed Metadataを挿入する方法を学習します。

Amazon Interactive Video Service では、Timed Medtadataを使用して、ユーザーがインタラクティブな体験を動画アプリケーションに組み込むことができます。ID3 Timed Metadataは、ライブストリーム内で特定のタイミングで独自のデータを送信するために使用されます。ID3v2のタグ名は最大4文字、タグ値は最大256KBです。Timed Metadata APIを使用して独自のデータをライブストリームに挿入することで、クイズを出したり、ユーザーフィードバックを収集するための調査、スポーツでは選手の走行距離などの統計情報を通知するなど、時間に同期したインタラクティブなアプリケーションを開発することができます。各ユーザーはビデオと同期してこのデータを受信するため、さまざまな場所でも同じ体験が得ることができます。

- Postman Agentをインストールする。この手順ではREST APIを簡単にテストすることが可能な外部サービスのPostman（https://www.postman.com/）を用います。初めてPostmanを使う方は「LaunchPostman」を押すと以下の画面が出てきますので、アカウントを作成します。

アカウント開設が完了した後、DesktopツールであるPostman Agent を以下のURLからインストールします。

https://learning.postman.com/docs/getting-started/installation-and-updates/

- Postmanを開く

  - [+]を押して、新しいウインドウを開く

  - メソッドを Post にする

  - URL を https://ivs.us-west-2.amazonaws.com/PutMetadata と入力

  - Authorization タブを選び、AWS signatureを選択。

  - AccessKey、SecretKey、および Session Tocken はIVS チャネルの作成で取得した資格情報を使用 (Session Tockenは、一時的なセキュリティ資格情報を使用している場合にのみ必要で、今回は使いませんので空欄です。)。

  - AWS Region は us-west-2、Service Name は ivs

- Body タブをクリックし、rawを選択し、右側のドロップダウンボックスからJSONを選択します。

次のコードをコピーして貼り付けて、ChannelArn の値を IVSのチャネル ARN 値に書き換えます。

{

"channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:xxxxxx:channel/X54kdkG1M12G",

"metadata": "{\"question\": \"What pet do you have?\",\"answers\": [ \"Cat\", \"Dog\", \"Bird\", \"No Pet\" ],\"correctIndex\":2}"

}

「metadata」フィールドに任意の文字列を送信することができます。ライブストリーミングバックエンドはそれをプレーヤーに渡します。文字列を解析し、データをどのように利用・表示するかについてはフロントエンドのプレーヤーの実装次第です。この例では、プレイヤーは、質問に対する回答を受け取る想定のメタデータを取得し、映像の上にオーバーレイして表示させています。

- Chrome で新しいタブ https://codepen.io/amazon-ivs/pen/43773681607df81d127d24f7a3250337 を開きます。

- UI の右上隅にある Change view をクリックし、Editor View を選択します。HTML、CSS、および JS のパネルが UI に表示されます。

- もう一度 Change view をクリックし、Editor Layout で最初の左から右へのレイアウトを選択します。

- JSパネルのブロックを下にスクロールし、 const PlaybackURL= を見つけます。URL をチャネルの再生 URL に置き換えます。

- 上部にある Run ボタンをクリックすると、再生を開始されます。

- Postman で新しく作成した API で Send をクリックします。「204 No Content」というステータスが表示されます。

これは、メタデータを表示する前のプレーヤーです。

メタデータが受信されると、ポップアップして表示されます。

もし質問が画面に表示されない場合、もしくは一部しか表示されない場合、https://codepen.io/のEditor Layoutを変更して（サイド等）再度試してください。

お疲れさまでした！

このワークショップは正常に完了です。おめでとうございます。このワークショップでは、次のことを学習しました。

- AWS コンソールで IVS チャネルをセットアップする方法、また Rest API を使用する方法

- OBSを使用してIVSチャンネルにライブストリームをストリーミングする方法

- プレーヤーSDKを使用して、Chromeブラウザでライブストリームを再生する方法

- プレーヤーに情報を渡すために、Timed Metadataをライブストリームに挿入する方法

ワークショップを自分のアカウントで実行していて、すべての手順を完了している場合は、不要なコストが発生しないように作成したリソースを削除してください。

IVS チャネルを削除するには、AWS コンソールに移動し、IVS サービスに移動し、チャネル を選択し、削除するチャネルを選択して 削除 ボタンをクリックします。ポップアップ・ダイアログで Deleteと入力し、「削除」をクリックして確定します。OBSから映像が配信されている状態だとIVSチャネルは削除できませんので、先にOBSを停止する必要があります。

それ以外（PostmanやOBSは費用は発生しません）